Zarządzenie 45/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

z dnia 28.08.2018r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  pracowników Uczelni.

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. (Dz.U. 2018 1139 tj.) w powiązaniu z art. 2371 Kodeksu Pracy, zarządzam co następuje:

§ 1

- Kierownik jednostki organizacyjnej, w której występują ręczne prace transportowe  oraz inne prace związane z wysiłkiem fizycznym jest obowiązany stosować  odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

- W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca                      w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności jest obowiązany organizować odpowiednio prace i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

§2

- Kierownik jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

- masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości;

- warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia;

- organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy;

- indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

- Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonywana przy organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.

§  3

- Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych Kierownik jest obowiązany:

- przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym                                w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach;

- zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu,                             w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza 
w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona;

- informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w §2, oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.

- W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania pracy jest nieprawidłowy i stwarza zagrożenia – Kierownik jest obowiązany zapewnić wstrzymanie tych prac do czasu zastosowania odpowiednich działań eliminujących te zagrożenia, z uwzględnieniem działań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Organizując ręczne prace transportowe, należy brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów, gdy:

- przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami;

- przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać;

- przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika, albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika;

- kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika, zwłaszcza 
w przypadku kolizji;

- przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko poprzez skręt tułowia;

- wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy od 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej;

- mogą wystąpić nagłe ruchy przedmiotu;

- stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika;

- powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska                               w zetknięciu ze spodem obuwia pracownika;

- podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach;

- podłoga lub powierzchnia oparcia stóp jest niestabilna;

- przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika;

- temperatura, wilgotność i wentylacja są niedostosowane do wykonywanej pracy.

§5

- Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie pionowej, umożliwiającą zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy.

- Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe.

- Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, stabilna i nieśliska.

§ 6

- Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów.

- Opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane 
z odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz nie powinny stwarzać zagrożeń wypadkowych związanych w szczególności z ich kształtem, w tym ostrymi krawędziami. Jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczonego do ręcznego przemieszczania przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty.

- Sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania.

§ 7

- Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

  - dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej;

  - dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

- Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

  - dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej;

  - dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

§8

- Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

  - przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet;

  - przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

- Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

  - dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę;

  - odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

§ 9

- Organizacja i metody prac związanych z ręcznym przemieszczaniem materiałów mogących stwarzać zagrożenia w związku z ich właściwościami (żrących, trujących, pylących) powinny eliminować lub ograniczać te zagrożenia.

- Wymagania dotyczące przemieszczania stopionego metalu, materiałów wybuchowych oraz butli z gazami sprężonymi określają odrębne przepisy.

- Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiałów ciekłych - gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz                       z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet.

- Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być przewożone na specjalnych wózkach.

- W wyjątkowych przypadkach balony, o których mowa w ust. 4, mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio wytrzymałych koszach z uchwytami.

- Niedopuszczalne jest przenoszenie balonów, o których mowa w ust. 4, na plecach lub przed sobą.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych  z wysiłkiem fizycznym.

§ 11

- Traci moc Zarządzenie nr 17/2000 Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku z dnia 18 maja 2000r.

- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski